DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Robot Stop and Go

Autonomiczny pojazd 4×4 z detekcją przeszkód

Platforma: Raspberry Pi 4

Napęd: 4×4 DC 6V 100RPM | Sterowanie: BTS7960 | Detekcja: Kamera

# 1. Opis działania projektu

Projekt zakłada budowę autonomicznego, czterokołowego robota mobilnego sterowanego przez komputer jednopłytkowy Raspberry Pi 4. Robot realizuje funkcję "Stop and Go" – zwalnia w zdefiniowanej odległości od wykrytej przeszkody, zatrzymuje się, a następnie ją omija. Przeszkody wykrywane są wyłącznie za pomocą kamery i algorytmu przetwarzania obrazu.

Główne cechy systemu:

- Napęd 4×4 – każda para kół (lewa/prawa strona) napędzana niezależnie przez osobny sterownik silników

- Sterowanie różnicowe – zmiana kierunku ruchu poprzez różnicowanie prędkości lewej i prawej strony

- Detekcja przeszkód kamerą – analiza obrazu w czasie rzeczywistym na Raspberry Pi

- Funkcja Stop and Go – robot zwalnia, zatrzymuje się i omija wykrytą przeszkodę

- Jedno źródło zasilania – akumulator Li-Po 11,1 V zasila zarówno silniki, jak i elektronikę sterującą (przez przetwornicę)

## 1.1 Zasada sterowania napędem

Raspberry Pi generuje sygnały PWM (modulacja szerokości impulsu) sterujące prędkością silników oraz sygnały logiczne określające kierunek obrotów. Dwa sterowniki BTS7960 odbierają te sygnały i zasilają odpowiednio silniki lewej i prawej strony robota.

Logika ruchu:

- Jazda prosto – identyczny sygnał PWM na obu sterownikach, ten sam kierunek

- Skręt w lewo – zmniejszenie prędkości lewej strony lub jej zatrzymanie

- Skręt w prawo – zmniejszenie prędkości prawej strony lub jej zatrzymanie

- Obrót w miejscu – prawa i lewa strona obracają się w przeciwnych kierunkach

- Hamowanie – wyłączenie sygnałów PWM lub aktywne hamowanie silnikami

## 1.2 Funkcja Stop and Go

Kamera rejestruje obraz w przód robota. Algorytm na Raspberry Pi przetwarza obraz i szacuje odległość/rozmiar wykrytej przeszkody w kadrze. Robot reaguje według następującego schematu:

| Faza | Warunek | Działanie |
| --- | --- | --- |
| 1 – Zbliżanie | Przeszkoda wykryta, odległość duża | Jazda prosto, pełna prędkość |
| 2 – Hamowanie | Przeszkoda w strefie zwalniania | Stopniowe zmniejszanie PWM |
| 3 – Stop | Przeszkoda w strefie stopu | Zatrzymanie – PWM = 0 |
| 4 – Omijanie | Robot stoi przed przeszkodą | Skręt, objazd, powrót na kurs |
| 5 – Kontynuacja | Droga wolna | Jazda prosto, normalna prędkość |

# 2. Schemat elektryczny

Poniżej przedstawiony jest schemat połączeń elektrycznych projektu:

Rys. 1 – Schemat elektryczny połączeń projektu Robot Stop and Go

## 2.1 Schemat blokowy

AKUMULATOR Li-Po 11,1V

|

-----------------------------------------------

|                  |                  |

BTS7960            BTS7960         Przetwornica

(lewa str.)       (prawa str.)        5,2V

|                  |                  |

---- ----          ---- ----               |

|       |          |       |               |

Silnik  Silnik     Silnik  Silnik        Raspberry Pi

L1      L2         P1      P2               |

Kamera + Ekran

# 3. Spis połączeń

## 3.1 Zasilanie

Akumulator Li-Po 11,1V

- +11,1V podłączony do: BTS7960 nr 1 → VIN,  BTS7960 nr 2 → VIN,  Przetwornica 5,2V → VIN+

- GND akumulatora podłączony do: BTS7960 nr 1 → GND,  BTS7960 nr 2 → GND,  Przetwornica → VIN−,  Raspberry Pi → GND

## 3.2 Przetwornica 5,2V

| Zacisk przetwornicy | Podłączenie |
| --- | --- |
| VIN+ | +11,1V akumulatora |
| VIN− | GND akumulatora |
| VOUT+ | Raspberry Pi – Pin 2 (+5V) |
| VOUT− | Raspberry Pi – Pin 6 (GND) |

## 3.3 Raspberry Pi → BTS7960 nr 1 (lewa strona)

| Pin GPIO (Raspberry Pi) | Nr pinu fizycznego | Wejście BTS7960 nr 1 |
| --- | --- | --- |
| GPIO18 | Pin 12 | RPWM |
| GPIO19 | Pin 35 | LPWM |
| GPIO23 | Pin 16 | R_EN |
| GPIO24 | Pin 18 | L_EN |
| GND | Pin 6 / wspólna masa | GND |

## 3.4 Raspberry Pi → BTS7960 nr 2 (prawa strona)

| Pin GPIO (Raspberry Pi) | Nr pinu fizycznego | Wejście BTS7960 nr 2 |
| --- | --- | --- |
| GPIO12 | Pin 32 | RPWM |
| GPIO13 | Pin 33 | LPWM |
| GPIO25 | Pin 22 | R_EN |
| GPIO16 | Pin 36 | L_EN |
| GND | Wspólna masa | GND |

## 3.5 Silniki

| Sterownik | Wyjście | Silnik |
| --- | --- | --- |
| BTS7960 nr 1 (lewa strona) | M+ / M− | Silnik L1 (+) / (−) [równolegle] |
| BTS7960 nr 1 (lewa strona) | M+ / M− | Silnik L2 (+) / (−) [równolegle] |
| BTS7960 nr 2 (prawa strona) | M+ / M− | Silnik P1 (+) / (−) [równolegle] |
| BTS7960 nr 2 (prawa strona) | M+ / M− | Silnik P2 (+) / (−) [równolegle] |

### Uwaga – połączenie równoległe silników

Silniki po każdej stronie są połączone RÓWNOLEGLE (nie szeregowo) do jednego sterownika BTS7960. Połączenie szeregowe byłoby błędne, ponieważ:

- Silniki dostawałyby różne napięcia

- Prędkości byłyby nierówne

- Moment obrotowy spadłby bardzo mocno

# 4. Uzasadnienie doboru elementów

## 4.1 Silniki DC z przekładnią 60:1 / 6V / 100RPM

Wybrane silniki charakteryzują się następującymi parametrami: przekładnia 60:1, prędkość obrotowa 100 RPM, moment obrotowy 5,8 kg·cm, wał D 4 mm, napięcie zasilania 6 V.

Uzasadnienie wyboru:

- Duży moment obrotowy (5,8 kg·cm) – umożliwia napędzenie robota o masie 2–4 kg po różnych nawierzchniach

- Prędkość 100 RPM z kołami 71 mm – daje rozsądną prędkość liniową około 22 cm/s, bezpieczną dla sterowania kamerą

- Przekładnia 60:1 – zapewnia precyzyjne sterowanie i właściwy kompromis moc/prędkość

- Kompatybilność mechaniczna z uchwytami Pololu 37D i adapterami hex 12 mm

## 4.2 Koła terenowe 71 mm / 12 mm Hex

Uzasadnienie wyboru:

- Mniejsza średnica (71 mm) niż koła 110 mm – mniejsze obciążenie silników

- Profil terenowy – dobra przyczepność na różnych nawierzchniach

- Guma antypoślizgowa – stabilność jazdy i skręcania

- Standard mocowania RC 12 mm Hex – kompatybilność z adapterami i szeroką dostępnością części

## 4.3 Adapter 6 mm → 12 mm Hex

Uzasadnienie wyboru:

- Bezpośrednie połączenie wału silnika (D 4 mm / tulejka 6 mm) z piastą koła 12 mm Hex

- Eliminacja dodatkowych osi – prostszy montaż, mniejsza liczba elementów mechanicznych

- Redukcja luzu mechanicznego – precyzyjniejsze sterowanie

## 4.4 Sterownik BTS7960 zamiast L298N

| Cecha | L298N (odrzucony) | BTS7960 (wybrany) |
| --- | --- | --- |
| Technologia | Tranzystory bipolarne | Tranzystory MOSFET |
| Sprawność | Niska (~60–70%) | Wysoka (~95%) |
| Spadek napięcia | Duży (~2–3V) | Minimalny (<0,3V) |
| Max prąd ciągły | 2A | 43A |
| Generowanie ciepła | Bardzo duże | Małe |
| Ochrona prądowa | Brak | Wbudowana |

## 4.5 Akumulator Li-Po 11,1V 5000mAh 100C

Uzasadnienie wyboru:

- Wysoka pojemność 5000 mAh – zapewnia ok. 45 minut pracy

- Wysoka wydajność prądowa 100C – przy pojemności 5 Ah daje aż 500 A prądu chwilowego, z dużym zapasem dla silników

- Napięcie 11,1 V (3S) – optymalne dla zasilania silników 6V przez PWM oraz zasilania Raspberry Pi przez przetwornicę

- Niewielka masa w stosunku do pojemności – akumulatory Li-Po są lżejsze od NiMH/Pb

- Złącze XT90 – niezawodne i odporne na wysokie prądy

## 4.6 Przetwornica step-down 9–36V → 5,2V / 6A

Uzasadnienie wyboru:

- Raspberry Pi wymaga stabilnego napięcia 5V (±5%) – przetwornica zapewnia 5,2V z bardzo małymi tętnami

- Prąd maksymalny 6A – wystarczający dla Raspberry Pi (2A) + kamera (0,25A) + ekran (0,5A) + rezerwa

- Szeroki zakres wejściowy 9–36V – kompatybilny z akumulatorem 3S nawet przy rozładowaniu

- Port USB z szybkim ładowaniem – możliwość bezpośredniego podłączenia urządzeń mobilnych

# 5. Bilans energetyczny

## 5.1 Pobór prądu – silniki

| Stan pracy | Prąd 1 silnika | Prąd 4 silników |
| --- | --- | --- |
| Bieg jałowy | ~66 mA | ~264 mA |
| Normalna praca (średni) | ~0,5–1 A | ~2–4 A |
| Obciążenie szczytowe (ruszanie) | ~2 A | ~8 A |

## 5.2 Pobór prądu – elektronika

| Element | Pobór prądu (typowy) | Pobór prądu (max) |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 | 600–900 mA | 1500 mA |
| Kamera | ~250 mA | ~350 mA |
| Ekran | ~500 mA | ~700 mA |
| Suma elektronika | ~1,35–1,65 A | ~2,55 A |

## 5.3 Całkowity bilans prądowy

| Tryb pracy | Silniki | Elektronika | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Tryb czuwania | ~0,3 A | ~1,4 A | ~1,7 A |
| Normalna jazda (średni) | ~4 A | ~2,0 A | ~6,0 A |
| Szczytowe obciążenie (4 silniki ruszają) | ~8 A | ~2,75 A | ~10,75 A |

## 5.4 Szacowany czas pracy

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Pojemność akumulatora | 5000 mAh = 5 Ah |
| Średni pobór prądu (jazda normalna) | ~6,75 A |
| Szacowany czas pracy | 5 Ah / 6,75 A ≈ 0,74 h ≈ 45 minut |
| Czas przy jeździe ekonomicznej | ~60–70 minut |
| Czas przy intensywnym pokonywaniu przeszkód | ~30–40 minut |

## 5.5 Ograniczenie PWM dla silników 6V

Napięcie akumulatora wynosi 11,1V, natomiast silniki są przeznaczone do pracy przy 6V. Sterownik BTS7960 stosuje sygnał PWM – efektywne napięcie na silniku zależy od współczynnika wypełnienia:

Usilnika = Uakumulator × Wypełnienie_PWM

6V = 11,1V × 0,54   →   maksymalne PWM ≈ 54%

Zalecenia:

- Maksymalne wypełnienie PWM: 50–55%

- Przekroczenie może prowadzić do przegrzania silników, skrócenia żywotności i uszkodzenia przekładni

## 5.6 Wydajność prądowa źródła zasilania

| Wymaganie | Wartość |
| --- | --- |
| Minimalna wydajność prądowa źródła | ~11 A |
| Zalecana wydajność prądowa źródła | 15 A+ |
| Akumulator 5000mAh 100C – max prąd | 500 A (z zapasem) |
| Ocena | Akumulator spełnia warunek z bardzo dużym zapasem |

# 6. Warunki poprawnego działania układu

## 6.1 Wspólna masa (GND)

Wszystkie elementy muszą posiadać wspólną masę. Brak wspólnej masy uniemożliwi poprawne sterowanie sygnałami PWM.

- Raspberry Pi → GND

- BTS7960 nr 1 → GND

- BTS7960 nr 2 → GND

- Przetwornica → GND

- Akumulator → GND

## 6.2 Przewody zasilania

Do zasilania silników należy stosować przewody o odpowiednim przekroju, zapewniające minimalne opory i nagrzewanie:

- Linie silnikowe (do BTS7960 i silników): zalecany przekrój AWG18–AWG16

- Linie sygnałowe (GPIO): standardowe przewody Dupont / jump wire

## 6.3 Chłodzenie sterowników

- BTS7960 powinien pracować z zamontowanym radiatorem

- Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół sterowników

- Przy intensywnej pracy rozważyć aktywne chłodzenie (wentylator)

## 6.4 Mechaniczne mocowanie silników

- Silniki muszą być sztywno zamocowane – używać uchwytów Pololu 37D

- Wały silników muszą być ustawione współosiowo z kołami

- Eliminować luzy mechaniczne – chronią przekładnię przed nadmiernym obciążeniem

## 6.5 Kalibracja kamery i algorytmu detekcji

- Kamera powinna być zamocowana sztywno, skierowana prostopadle do osi jazdy

- Algorytm detekcji przeszkód wymaga kalibracji w rzeczywistych warunkach oświetleniowych

- Parametry stref zwalniania/stopu należy dostosować empirycznie do masy i prędkości robota

# 7. Lista materiałowa (BOM)

| Lp. | Element | Symbol/Model | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer jednopłytkowy | Raspberry Pi 4 | 1× |
| 2 | Sterownik silników H-Bridge | BTS7960 43A | 2× |
| 3 | Silnik DC z przekładnią | Pololu 37D, 60:1, 6V, 100RPM | 4× |
| 4 | Akumulator Li-Po | Turnigy Rapid 3S 5000mAh 11,1V 100C XT90 | 1× |
| 5 | Przetwornica step-down | IMZ USB 5,2V 9–36V, 6A | 1× |
| 6 | Koła terenowe | 71mm Monster Truck 12mm Hex | 4× |
| 7 | Adapter piasty | 12mm Hex na wał 6mm | 4× |
| 8 | Uchwyt silnika | Pololu 37D Motor Bracket | 4× |
| 9 | Kamera | Kamera kompatybilna z Raspberry Pi | 1× |
| 10 | Ekran | Ekran kompatybilny z Raspberry Pi | 1× |

Koniec dokumentacji – Robot Stop and Go